Sóly Község Önkormányzata Képviselő-testületének

/2017. (XII.    .) önkormányzati rendelete

a településkép védelméről

TERVEZET

Sóly Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 12. § (2) bekezdés a)-h) pontjaiban kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8. ) Korm. rendelet 43/A.§ (6) bekezdés és a 9. mellékletében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Veszprém Megyei Kormányhivatal Kormánymegbízotti Kabinet Állami Főépítész, Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság Soproni Igazgatóság, Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság Hivatala, Miniszterelnökség Kulturális Örökségvédelemért és Kiemelt Kulturális Beruházásokért Felelős Államtitkárság, Balaton- felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

I. FEJEZET

BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK

1. A rendelet célja, hatálya és értelmező rendelkezések

1.§A rendelet célja Sóly Község sajátos településképének társadalmi bevonás és konszenzus által történő védelme és alakítása

a) a helyi építészeti örökség területi és egyedi védelem (a továbbiakban: helyi védelem) meghatározásával, a védetté nyilvánítás a védelem megszüntetés szabályozásával;

b) településképi szempontból meghatározó területek meghatározásával;

c) településképi követelmények meghatározásával;

d) településkép-érvényesítési eszközök szabályozásával,

e) településképi önkormányzati támogatási és ösztönző rendszer alkalmazásával.

2.§(1) A helyi védelem célja Sóly településképe és történelme szempontjából meghatározó építészeti örökség kiemelkedő értékű elemeinek védelme, a jellegzetes karakterének a jövő nemzedékek számára történő megóvása.

(2) A helyi védelem alatt álló építészeti örökség a nemzeti közös kulturális kincs része, ezért fenntartása, védelmével összhangban lévő használata és bemutatása közérdek.

(3) Tilos a helyi védett építészeti örökség elemeinek veszélyeztetése, megrongálása, megsemmisítése.

3.§ E rendelet alkalmazásában:

- Arculati terv:a tervezett építmény elhelyezésével, építésével összefüggésben készített olyan dokumentáció, mely a tervezett építmény élő, élettelen természetes, és meglévő épített környezethez való illeszkedését bemutató,színes, a jelenlegi és a tervezett tájképet, látképet több szempontból rögzítő és a tervezett beillesztett építményt tartalmazó, perspektívikus megjelenítés fotódokumentációba illesztve.

- Cégreklám: cégtábla, üzletfelirat, a vállalkozás használatában álló ingatlanon elhelyezett, a vállalkozást ismertető, népszerűsítő egyéb feliratot és más grafikai megjelenítés, üzlethelyiség portáljában (kirakatában) elhelyezett gazdasági reklám.

- Helyi egyedi védelem alatt álló érték károsodása: minden olyan esemény, beavatkozás, amely a védett érték teljes vagy részleges megsemmisülését, karakterének előnytelen megváltoztatását, általános esztétikai értékcsökkenését eredményezi.

- Helyi egyedi védelem megszüntetését alátámasztó szakmai vélemény (Építész, településmérnök, statikus, illetve műemléki szakmérnök végzettségű) személy, szervezetek, vagy azokat foglalkoztató szervezet által készített olyan szakvizsgálat, amely a védelem alatt álló épület, építmény vizsgálatát követően részletezi annak állagában, esztétikai megjelenésében, szerkezetében végbement folyamatokat, és annak eredményét, mely alapján a védelem oka már nem áll fenn.

- Épületszélesség: Az épület rövidebbik homlokzatának szélessége. Az utcai homlokvonal esetében a homlokzat szélességéhez hozzá kell számítani azokat az oldalirányú épületkiugrásokat is, amelyeket az utcai homlokvonal oldalkert felé eső sarokpontján, annak síkjára állított 45 fokos egyenes érint.

- Harmónia és egyensúly: a részek egybetartozásának érzését keltő látványtulajdonság.

- Információs vagy más célú berendezés: az önkormányzat hirdető berendezései és a közösségi tájékoztató információs rendszer elemei, melynek mérete legfeljebb 11 m2, és melynek reklám céljára szolgáló felületének legfeljebb kétharmadán tehető közzé reklám, illetve helyezhető el reklámhordozó, reklámhordozót tartó berendezés.

- Karám: Szabadon tartott állatok tartására és védelmére szolgáló, vesszővel vagy deszkával vagy egyéb faanyagból körbe kerített olyan kerítés, amelynél a tömör felületek aránya a kerítés teljes felületének 30%-át nem haladja meg.

- Óriásplakát: a DIN A0 méretet meghaladó méretű plakát.

- Települési tervtanács:(a képviselő testület által felkért min. 3 fős testület az önkormányzati  főépítész vezetésével)

- Terméskőtámfal: betonba vagy szárazon rakott válogatott kövekből összeállított önállóan állékony,látszó felületében háromdimenziós látványt nyújtó falszerkezet.

- Terméskő borítású támfal:Tégla vagy egyéb falazó elemekből épített önállóan is állékony szerkezet utólagosan ragasztott burkolata, mely természetes terméskövekből, méretre vágva úgy készül, hogy a látszó terméskő felületeknél a terméskő kétdimenziós látványt nyújtó alkalmazása nem megengedett.

- Tömör kerítés: Olyan kerítés, melynek a kerítés síkjára merőleges átláthatósága 80%-nál nagyobb mértékben korlátozott.

- Zárt kerítés: A település területén történetileg kialakult kerítések kapubálványokkal, pillérekkel tagolt, tömör falazott kerítés (kő, tégla) deszka vagy kovácsoltvas kapukkal.

II. FEJEZET

A HELYI VÉDELEM

2. A helyi egyedi védelem feladata, általános szabályai, önkormányzati kötelezettségek

4.§ (1)	A helyi egyedi védelem célja Sóly Község településképe és történelme szempontjából meghatározó műemléki védettséget nem élvező épített értékek, valamint a település építészeti örökségének, jellemző karakterének a jövő nemzedékek számára történő megóvása.

(2) A település épített értékei – tulajdonformára való tekintet nélkül – a nemzet kulturális kincsének részei, ezért megóvásuk, fenntartásuk, jelentőségükhöz méltó használatuk és megfelelő bemutatásuk közérdek.

(3) A helyi egyedi értékvédelem feladata különösen:

a)	a különleges oltalmat igénylő településszerkezeti, településképi, táji, építészeti, néprajzi, településtörténeti, régészeti, művészeti, ipartörténeti szempontból védelemre érdemes:

aa)	településkarakter, településszerkezetek,

ab)	épületegyüttesek, épületek és épületrészek, építmények, építményhez tartozó földrészlet és annak jellegzetes növényzete,

ac)	településkép, utcaképek és látványok,

ad)	műtárgyak, szobrok, emlékművek, síremlékek, utcabútorok,

továbbiakban együtt védett értékek – körének számbavétele és meghatározása, nyilvántartása, dokumentálása, megőrzése, megőriztetése és a lakossággal történő megismertetése.

b)	a védett értékek károsodásának megelőzése, fenntartásuk, illetve megújulásuk elősegítése.

(4) Az (1) és (2) bekezdésben megfogalmazott célok érvényesítése érdekében SólyKözség Önkormányzatának Képviselő-testülete rendeletével a megóvandó épített értékeit helyi védelem alá helyezi. A helyi védelem alá helyezett értékek jegyzékét a rendelet 1. melléklete tartalmazza.

5.§ (1)	A helyi egyedi védelem alá helyezésről, illetve annak megszűnéséről a Képviselő-testület e rendelettel, és annak módosításával dönt.

(2) A helyi egyedi védelem alá helyezést, illetve annak megszüntetését bármely természetes, jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet vagy hivatalból az önkormányzat kezdeményezheti, továbbá a településrendezési terv keretében készített örökségvédelmi hatástanulmány is javaslatot tehet.

(3) A védelemre vonatkozó kezdeményezésnek tartalmaznia kell:

- a védendő érték/terület megnevezését, szükség esetén körülhatárolását,

- azonosító adatokat (területhatár, utca, házszám, helyrajzi szám, épület-, illetve telekrész, emelet, ajtó),

- a védelem indoklását

- értékvizsgálatot.

(4)	 A védelem megszüntetésére vonatkozó kezdeményezésnek tartalmaznia kell:

- a védelem alól törlendő érték/terület megnevezését, szükség esetén körülhatárolását,

- azonosító adatokat (területhatár, utca, házszám, helyrajzi szám, épület-, illetve telekrész, emelet, ajtó),

- a védelem megszüntetésének okait,

- a védelem megszüntetését alátámasztó szakmai vélemény.

(5) A védelem megszüntetésére akkor kerülhet sor, ha

- a védetté nyilvánított helyi érték megsemmisül;

- a védett terület, érték a védelem alapját képező értékeit helyreállíthatatlanul elveszítette;

- a védelem tárgya a védelemmel összefüggő szakmai ismérveknek már nem felel meg;

- a védett érték magasabb védettséget kap. A helyi védelem az állami védelem hatályba lépésének napján külön intézkedés nélkül hatályát veszti.

6.§ (1)	A helyi egyedi védelem elrendelése, védelem megszüntetésével kapcsolatos döntés előkészítéséről a települési főépítész gondoskodik.

(2)Amennyiben az értékvizsgálat, vagy védelem megszüntetését alátámasztó szakmai vélemény nem a településrendezési terv részeként, hanem önálló munkarészként készül, ahhoz csatolni kell:

- a döntést előkészítő települési főépítész szakmai véleményét,

- a területileg illetékes kulturális örökségvédelmi szakhatóság támogató véleményét.

- A döntés előkészítése során - a Képviselő-testületi döntés segítéséhez - beszerezhető még az érdekeltek (érintett ingatlanok tulajdonosai, érintett helyi, szakmai, társadalmi szervek, egyesülések) álláspontja.

(4)	A helyi egyedi védelem alá helyezés, illetve annak megszüntetésére irányuló eljárás megindításáról az érdekelteket értesíteni kell.

(5)	A kezdeményezéssel kapcsolatban az érdekeltek az értesítést követően 30 napon belül írásban észrevételt tehetnek.

(6)	A kifüggesztés időtartama alatt a javaslat és az értékvizsgálat, védelem megszüntetését alátámasztó szakmai vélemény megtekintését a településen biztosítani kell.

7.§(1)	A helyi egyedi védelem elrendeléséről és megszüntetéséről értesíteni kell:

- az érdekelteket,

- az illetékes Földhivatalt,

- az illetékes építésügyi hatóságot,

- az illetékes örökségvédelmi hatóságot.

(2)A helyi egyedi védelem alá helyezés tényét az ingatlan-nyilvántartásba be kell jegyezni. A helyi egyedi védelem megszüntetését követően a védelmet az ingatlan-nyilvántartásból törölni kell.

(3)Az ingatlan-nyilvántartási bejegyzésről a jegyző gondoskodik. A bejegyzés elmaradása a védettség hatályát nem érinti.

8.§(1)Az Önkormányzat képviselőtestülete a védelemre javasolt épített értékeket - a védetté nyilvánítás előkészítésének megindításával egyidejűleg soron kívül legfeljebb egy éves időtartamra rendelettel ideiglenes egyedi védelem alá helyezheti.

(2)Az ideiglenes egyedi védelem alatt álló értékekre a helyi egyedi védelem alatt álló értékekre vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni.

(3)Az ideiglenes egyedi védelem megszűnik az intézkedésben megjelölt időtartam elteltével, illetve a védetté nyilvánításról szóló rendelet hatálybalépésével.

(4)Amennyiben a védetté nyilvánítás előkészítése során megállapítást nyer, hogy a védetté nyilvánítás nem indokolt az ideiglenes egyedi védelmet meg kell szüntetni.

(5)Az ideiglenes egyedi védelem elrendeléséről 7.§. (1) bekezdésben felsoroltakat értesíteni kell.

9.§(1)A védett épület, építmény minden alkotórészét – ideértve a hozzá tartozó kiegészítő, külső és belső díszelemeket is, továbbá esetenként a használat módját, kivéve, ha csak egyes részei kerültek védetté nyilvánításra– védelem illeti.

(2) A helyi egyedi védelem alatt álló épületek bővítése felújítása általános védelem esetén, (homlokzatvakolás, színezés, nyílászáró csere, tető felújítás, tetőtér beépítés) során az eredeti épület anyaghasználatát, léptékét és formavilágát alkalmazó, vagy ahhoz alkalmazkodó építészeti megoldások engedélyezhetők. Amennyiben csak egyes részletek kerültek védelemre akkor értelem szerűen csak a védendő rész megőrzése kötelező.

(3)Az általános helyi egyedi védelem alatt álló építmények helyreállításánál, átalakításánál és bővítésénél

  - az épület jellegzetes tömegét, tömegkapcsolatait eredeti formában és arányban kell fenntartani: bővítés esetén a meglévő és új épülettömegek arányai, formái és anyaghasználatai illeszkedjenek egymáshoz;

  - az épületnek a közterületről látható homlokzatán meg kell tartani, érintetlenül kell hagyni, illetve szükség esetén az eredeti állapotnak megfelelően vissza kell állítani:

ba)a homlokzat felületképzését;

bb)a homlokzat díszítő elemeit;

bc)a nyílászárók keretezését, azok jellegzetes szerkezete, az ablakok osztását;

bd)a tornácok kialakítását;

be)a lábazatot, a lábazati párkányt;

  - az alaprajzi elrendezés – különösen a fő tartószerkezetek, főfalak, belső elrendezés elemei -, valamint a meghatározó építészeti részletek és szerkezetek megőrzendők;

  - új parapet-konvektor vagy klímaberendezés, parabolaantenna közterületről is látható egysége nem helyezhető el.

  - Az építmények homlokzatán, kerítésén csak legfeljebb 1,5 m2 méretű cégreklám helyezhető el úgy, hogy:

ea) megjelenésével, színezésével, méreteivel ne okozzon esztétikai és látványbeli zavart a településképben a közterületei felőli látványban, és

eb) megjelenésével, színezésével, méreteivel ne okozzon esztétikai és látványbeli zavart a helyi egyedi védelem alatt álló épületben,

ec) nem adhat ki zajt, mesterséges fényt, és

ed) a már kialakított homlokzat architektúráját figyelembe véve helyezhető el, alakítható ki.

  - Nem általános védelem, hanem egyes épületelem védelme esetén a fentiekből csak az adott épületrész rá vonatkozó előírását kell figyelembe venni.

(4)A védett értéket érintő építési munkák engedélyezése előtt a települési főépítész véleményét be kell kérni. A települési főépítészi kérelemhez csatolni kell a hatályos jogszabályokban előírt példányszámú tervdokumentáció további egy sorozatát, továbbá az alábbiakat:

- a védett érték beavatkozással érintett részének felmérési dokumentációját,

- az anyaghasználatra, színezésre és az építési technológiára vonatkozó részletes műszaki ismertetést,

- a munkák által érintett építményrészek, ornamentális és figurális díszítések, belső dekoratív falfestések, és a környezet jelenlegi állapotának fénykép dokumentációját,

- a zöldterületet érintő munkák esetén kertfelmérési rajzot és növényjegyzéket, valamint a kialakításra vonatkozó kertépítészeti tervet.

(5)A védett épület belső korszerűsítését, átalakítását, esetleg bővítését az eredeti szerkezet és belső értékek tiszteletben tartásával kell megoldani.

(6)Helyi egyedi védett épület bontására csak a teljes műszaki avultság esetén kerülhet sor, ha a védelemben részesülő építészeti érték károsodása olyan mértékű, hogy a károsodás műszaki eszközökkel nem állítható helyre. A védett épület, épületrész bontására csak a védettség megszüntetését követően kerülhet sor.

10.§ Helyi egyedi védelem alatt álló műtárgyak, keresztek, emlékek felújítása során az eredeti anyaghasználatot és formai elemeket kell követni.

11.§(1)A védelem alatt álló értékek jókarbantartása, állapotuk megóvása a tulajdonos kötelessége.

(2) A védelem alatt álló értékek megfelelő fenntartását és megőrzését – egyebek között – a rendeltetésnek megfelelő használattal kell biztosítani.

12.§ (1)Az Önkormányzat a helyi egyedi védelem alá helyezett értékek megóvásának, fennmaradásának, megőrzésének támogatásának mértékét évente a költségvetési rendeletében határozza meg.

(2) A támogatás adott ingatlanra eső mértékét – az önkormányzati költségvetés keretei között - a Képviselő Testület állapítja meg.

13.§(1) A támogatás pályázat alapján nyerhető el. A Képviselő-testület minden év április 30-ig pályázatot ír ki, amennyiben az azévi költségvetésben megfelelő forrás áll rendelkezésre és meghatározza a pályázati feltételeket. A kérelmek beérkezésük sorrendjében kerülnek elbírálásra, a támogatás odaítéléséről a Képviselő-testület dönt.

- Költségvetési forráshiány, vagy a tulajdonos kérésére a közvetlen pénzügyi támogatás helyett az Egyedi helyi védelemmel érintett ingatlan tulajdonosa kérelme alapján a helyi építményadó alóli teljes, vagy részbeni mentességben részesülhet a helyi adókról szóló egyéb jogszabályok szerint.

- A pályázatot a polgármesterhez kell benyújtani.

(4)A benyújtott pályázatnak tartalmaznia kell:

- Amennyiben a munka építési engedély köteles: az építési engedélyezési tervdokumentációt és a jogerős építési engedélyt,

- Amennyiben a munka nem engedélyköteles:

ba)	a tervezett felújítás részletes leírását,

bb)	helyszínrajzot,

bc)	az ingatlan tulajdoni lapját,

- a megvalósítást szolgáló tételes költségvetést,

- a megpályázott munka elkészülésének határidejét,

- a megpályázott összeg megjelölését, a felhasználásának tervezett módját és határidejét

- előzetes kötelezettségvállalást arra, hogy a támogatás elnyerése esetén a kapott összeget a pályázati feltételek szerint használja fel.

(5)Csak azok a pályázatok részesíthetők támogatásban, amelyeket a munkák megkezdése előtt nyújtanak be és a felújítás költsége részletes kalkulációval igazolható, hitelt érdemlően alátámasztott.

(6)A támogatás odaítélését követően a pályázat nyertesével megállapodást kell kötni, mely tartalmazza a megítélt összeg folyósításának módját, a felhasználás feltételeit, az elszámolás határidejét, az ellenőrzés szabályait.

(7)A támogatás kifizetésére a támogatott munka elvégzése után benyújtott elszámolást követően kerülhet sor.

(8)Az Alap az egyedi védelem alá helyezett értékek felújítása mellett tájékoztató füzetek, kiadványok, megjelentetésére, kiállítások szervezésére, védettség tényét megjelölő táblák elhelyezésére, népszerűsítő előadások megtartására és a védelem alá helyezett érték megmentését elősegítő pályázati források lehívására is felhasználható.

14.§ (1)	A helyi egyedi védelem alá helyezett értékekről nyilvántartást kell vezetni. A nyilvántartás nyilvános, abba bárki betekinthet.

(2) A nyilvántartás tartalmazza a védett érték:

- megnevezését, jelenlegi és egykori rendeltetését,

- pontos helyét (utca, házszám, helyrajzi szám),

- tulajdonos, kezelő, (bérlő) nevét, címét,

- helyszínrajzát,

- fotódokumentációját,

- minden a védelem alá helyezés során keletkezett ügyiratot,

- annak leírását, hogy mitől védett a védett érték vagy annak egy része,

- a védelem alapjául szolgáló értékvédelmi javaslatot, örökségvédelmi adatlapot,

- az eredeti tervdokumentáció másolatát – ha ez rendelkezésre áll,

- a védett érték felmérési terveit – amennyiben ezek beszerezhetők, illetve előállíthatók,

- minden egyéb adatot, amely a megőrzendő érték szempontjából a védelemmel összefüggésben a nyilvántartást vezető indokoltnak tart. (pl. védett értékeket érintő beavatkozás hatósági intézkedéseinek másolatát, milyen támogatást kapott).

(3) A nyilvántartás vezetéséről a jegyző a települési főépítész közreműködésével gondoskodik.

3. A területi védelem meghatározása

15.§ Területi védelem alatt áll a település belterületének településképi szempontból meghatározott területe, mely területeken a területi védelem

a) a településszerkezet,

b) a telekstruktúra,

c) az utcavonal-vezetés,

d) az utcakép,

e) a település- és tájkarakter elemek

megőrzésére, értékóvó fenntartására és fejlesztésére irányul.

16.§ A helyi területi védelemben részesülő területen, melyek a Sóly Község 6/2002.(X.17.) rendeletében (továbbiakban R)1. sz. mellékletében (Beépítésre szánt területek szabályozási tervlapja) Vt-1, Vt-2, Vt-3 és Vt-4 övezetekbe sorolt területek, kötelező a telekstruktúra, a kialakult utcakép jellegzetességeinek, karakterének megtartása az alábbiak szerint:

- vegyes (oldalhatáros és szabadonálló beépítés,

- egyszintes épületek,

- kialakult utcavonal,

- kialakult tetőgerinc irány,

- oromfalas megjelenés,

- hagyományos tömegformálás,

- 37-45 fokos tetőhajlásszögű hagyományos egyszerű nyereg-tetőforma, „macskalépcsős” oromfal

- hagyományos külső megjelenés: vakolt homlokzat, natur égetett agyagcserép natur vagy piros színben, természetes anyagok használata,

- hagyományos arányú, osztású nyílászárók (utcai ablakok 1:1,5 arányú, 2x3 fix faosztású, középen felnyíló). Az épület utcai homlokzatán kizárólag fa anyagú és tölgy színű lehet, míg a többi homlokzaton az utcaihoz igazodó (arány, szín).

- külső megjelenésében falazott, vakolt fehér kémény,

- Technológiai létesítmények, energiatermelő berendezések közül klímaberendezés, szellőző csak az épület utcai homlokzatán kívüli helyre(az épület egyéb homlokfalára) helyezhető el, napenergia hasznosító berendezés a tetősíkba telepíthető.

- Házi gáznyomás-szabályozó az épület utcai homlokzatán kívüli helyre helyezhető el, a berendezés csak a telkek előkertjében, a telkek udvarán, az épület egyéb homlokzatán helyezhető el.

- Az építési telek utcavonalán tömör kerítés kizárólag soros rakással, helyi mészkőből építhető, ahol azt az illeszkedés és a hagyomány indokolja.

- A terület építési telkeinek utcafrontján egy épület helyezhető el.

- Beépítési móddal, építési hellyel kapcsolatos kötelező előírás, hogy az építményt az építési helyen belül úgy kell elhelyezni, hogy az igazodjon a szomszédos építmények és az utcában elhelyezett építmények többségének építési helyen belüli elhelyezkedéséhez az egységes településkép érdekében.

- Az építmények homlokzatán, kerítésén csak legfeljebb 1,5 m2 méretű cégreklám helyezhető el úgy, hogy:

pa) megjelenésével, színezésével, méreteivel ne okozzon esztétikai és látványbeli zavart a településképben a közterületei felőli látványban, és

pb) a cégreklám nem adhat ki zajt, mesterséges fényt, és

pc) új építmény építésénél, meglévő építmény átalakításánál, funkcióváltásánál, homlokzati felújításánál a cégreklám elhelyezését a homlokzattal együtt kell kialakítani. Utólagosan cégér vagy hirdetőtábla a már kialakított homlokzat architektúráját figyelembe véve helyezhető el, alakítható ki.

- A település közterületein és beépítésre szánt területén és településképi szempontból meghatározó területein kizárólag a 3. mellékletben felsorolt növények telepíthetők.

III. FEJEZET

A TELEPÜLÉSKÉPI SZEMPONTBÓL MEGHATÁROZÓ TERÜLETEK

4. A településképi szempontból meghatározó területek megállapítása

17.§ Településképi szempontból meghatározó területnek minősülnek az alábbi településrészek:

- A RVt-1, Vt-2, Vt-3, Vt-4jellel jelölt falusias lakóterület és településközponti vegyes építési övezetébe sorolt ingatlanok.

- Az országos védelem alatt álló területek (védett források, víznyelők, barlangok), ex lege védett lápterületek.

- A természetközeli területek (mocsár, nádas, sziklás területek) ahol épület nem helyezhető el.

- Az érzékeny természeti területek (ÉTT).

- A Natura 2000 területek, ezen belül elsősorban a Kádártai dolomitmezők, és a Hajmáskéri Törökcsapás kiemelt jelentőségű természetmegőrzési területek.

- Az országos ökológiai hálózat övezeteinek területei, ahol a jelen R előírásai mellett az egyéb jogszabályok előírásait is alkalmazni kell.

- Az egyedi tájértékek, melyeket a 4. sz. melléklet tartalmaz

- A tájképvédelmi szempontból kiemelten kezelendő területek, illetve a térségi jelentőségű tájképvédelmi övezetek területe, ahol jelen R előírásai mellett az egyéb jogszabályok előírásait is alkalmazni kell.

IV. FEJEZET

A TELEPÜLÉSKÉPI KÖVETELMÉNYEK

5. Építmények anyaghasználatára vonatkozó általános építészeti követelmények

18.§(1)A település területén, illetve a R szerinti településképi szempontból meghatározó területeken a tetőhéjalásnál nem alkalmazható az alábbi építési anyag:

mesterséges pala, hullámpala, műanyag hullámlemez, fém trapézlemez, valamint egyéb tájidegen anyagok.

(2) A település területén tilos az építmények tetőfedő anyagának zöld, kék, sárga, lila és ezek árnyalatainak megfelelő színezése az anyagától függetlenül.

(3) A település területén az R-ben Gksz övezetekbe nem tartozó építmények homlokzati falfelületének színezésénél a környezethez való illeszkedés érdekében a fehér, sárgával tört fehér, szürkével tört fehér, okker árnyalatai, homok- és agyagszín, illetve természetes építőanyagok esetén azok természetes színei kivételével más színek nem alkalmazhatók.

(4) A település területén támfalak vagy természetes anyagúak (terméskő támfal, vagy terméskő borítású támfal), vagy kizárólag vakolt felületűek lehetnek. Nyers beton felületű támfal kizárólag a növényültetésre készült kiselemes betontámfal lehet.

(5)	A település területén magastetős épület jellemzően 37-45 fokos tetőhajlásszöggel épülhet.

(6)	Sóly területén épülettel szerves összefüggésben nem lévő, torony, torony jellegű építmény elhelyezése – kilátó, harangláb kivételével - tilos, egyebekben az övezetek építménymagasságra vonatkozó előírásai az irányadók.

(5)	A település területén új építményen többszintes tetőtér nem alakítható ki.

(6)   Az építési övezet területén a hagyományoknak megfelelő utcai tömör terméskő vagy vakolt tégla kerítés, valamint áttört fa kerítés építhető a kialakult állapotnak megfelelő magassággal.

(7)	A tervtanácsi állásfoglaláshoz kötött építési engedély kérelmekhez az építési telekre az építési engedélyhez csatoltan – legalább M=1:250 méretarányú - kertészeti terv benyújtása kötelező.

(8)	Sóly közigazgatási területén szélerőmű, szélgép (generátor) elhelyezése tilos.

6. A településképi szempontból meghatározó területekre vonatkozó területi és egyedi építészeti követelmények

19.§	(1) Sóly településképi szempontból meghatározó területei a R. 1. mellékletében Lf-1, Vt-1, Vt-2, Vt-3, Vt-4 övezetekbe sorolt területek.

(2)	A területen épület építése az alább felsorolt helyi hagyományokhoz alkalmazkodó anyagok használatával engedélyezhető:

a) a szerkezetnél				lehetőleg hagyományos építőanyag,

b) a tetőhéjalásnál 			agyagcserép (kizárólag natur vagy vörös - barna árnyalatban, ill. műemlékeknél és környezetükben az illetékes hatóság által megszabott),

c) a nyílászáróknál			lehetőleg fa szerkezettel, kizárólag: natúr, fehér, 							sötétzöld, barna színekben,

d) a homlokzatnál  			vakolt felület, fehér, vagy világos pasztell színekben színminta alapján,

e) a lábazatnál				terméskő, tégla, és festett

f) a kerítésnél 		terméskő, tégla, fa, sövény, drótfonatos kerítés.

(3)	A területen kizárólag magastetős épület helyezhető el, 37-45o tetőhajlásszöggel, kivéve az egyedi műemlék épületeket.

(4)	A területen új épületek, illetve az átépítésre kerülő épületek tervezésekor a területen szokásos forma és díszítésvilág eszközeit kell alkalmazni. Ezek közül a karaktert képviselő elemek:

a) lábazat rakott terméskő,

b) faanyagú nyílászárók osztott, kazettás mezőkkel,

c) üvegezett veranda,

d) vakolt homlokzat, fehér, halványsárga, vagy egyéb illeszkedő pasztell színnel, hangsúlyos nyíláskeretezés, és

e) áttört kerítés, igényes kovácsoltvas kapuzattal.

(5)	Az övezetben építésre kerülő kerti építmények közül a pergola, és 10 m2-nél nagyobb fedett, oldalt nyitott egyéb építmény csak építési helyen belül, kompozíciójában, anyagában a főépülettel összhangban helyezhető el.

(6)	A területen a bekezdésben leírt kerti építmények csak akkor helyezhetők el, ha alapterületükkel a telek beépítettsége nem lépi túl az övezetben előírt maximumot.

(7) Az utcai homlokzaton erkély nem alakítható ki.

7. Helyi táj- és természetvédelem

21.§(1)	A helyi táj- és természetvédelemre javasolt területeken:

- a meglévő terepadottságokat,

- a kialakult növényzetet, és

- a terület jellegét meghatározó főbb tájképi, természeti elemeket

megváltoztatni csak a természet- és tájvédelem szempontjai szerint, az illetékes természetvédelmi hatóság engedélye és szaktanácsa alapján a védelmi cél kedvező megvalósulása érdekében szabad.

Kilátás és látványvédelem (művi és táji)

22.§(1) A megvédendő természeti értékek a zöld-, erdő-, természeti-, szőlő- és mezőgazdasági területek, valamint a magaslati pontok, amelyek lehatárolását a hatályos településrendezési eszközök tartalmazzák.

(2) A helyi jelentőségű természetvédelmi terület lehatárolását a a hatályos településrendezési eszközök tartalmazzák. A területi védettséget külön rendelettel kell elrendelni, amelyekben meg kell határozni a kezelési módokat, korlátozásokat és tilalmakat.

(3) A helyi jelentőségű természetvédelmi területen a karsztbokor erdő természetes állapotát fenn kell tartani, látogathatóságát biztosítani kell.

(4) Az erdőterületeken a jelenlegi állapot fenntartandó, tarvágásos fakitermelés nem megengedett. Az erdők felújítását a folyamatos borítottság fenntartásával kell elvégezni.

(5) A zöld-, erdő-, természeti-, szőlő-, gyümölcsös-, és mezőgazdasági területek használata és fejlesztése során csak természetkímélő hasznosítási módok engedhetők meg, amelyek biztosítják a táj jellegének, természeti értékeinek megóvását.

(6) A szőlőkataszter szerinti I. osztályú szőlőterület nem csökkenthető.

A hatályos településrendezési eszközök kijelölt üdülőterületeken, ahol jelenleg nincs szőlőültetvény új szőlőültetvények telepítendők a részletes övezeti előírásokban meghatározott mértékben.

(7) A település területén élő fát kivágni, a gyümölcsfák kivételével csak fakivágási engedély alapján lehet. A kivágott fa törzsátmérőjének megfelelő fapótlást ugyanazon a telken vagy erre a célra kijelölt területen el kell végezni. A hatályos településrendezési eszközökben jelölt, egyedileg védendő fák megőrzéséről gondoskodni kell, ezek kivágására csak rendkívül indokolt esetben, közérdekből adható ki fakivágási engedély.

(8) A település területén a hatályos településrendezési eszközökben jelölt utak mellett kötelező kétoldali fásítás fenntartandó, illetve telepítendő őshonos fafajokkal, 8 m tőtávolsággal.

A Malom árok és az új észak-déli irányú elkerülő út közötti közterületen takarófásítás alakítandó ki, őshonos fafajokkal, 8 m tőtávolsággal.

(9) A lakó övezetek telkein az előírt minimális zöldfelületre 150 m2-enként 1 db lombos fa fenntartása, illetve ültetése kötelező. A fa ültetésénél a telkek területén belül előírt kötelező fásítás egyedei is beszámíthatók.

(10) A kilátásvédelemre jelölt alábbi magaslati pontok védelmét biztosítani kell:

1. Kálvária domb                 hrsz. 048        kilátóhely                                   196 m

2. Történelmi emlékpark  hrsz. 036/9     Szent Kard emlékoszlop             190 m

3. Séd melletti északi       hrsz.03/8         kilátóhely                                    198 m

magaslat

4. Kálváriától északra       hrsz. 047/5      kilátóhely                                    200 m

fekvő magaslat

5. Őrhegy völgyperem      hrsz.011/13     kilátóhely                                    200 m

6. Őrhegy déli magaslat    hrsz. 011/8      kilátóhely                                    190 m

7. Őrhegy északi magaslat   hrsz.011/13    kilátóhely                                   192 m

(12) A magaslati pontokra csak a kilátás célját szolgáló (kilátó) vagy különleges (emlékmű, lovagvár) létesítmények kerülhetnek.

(13) Tereprendezés

A 0,5 m –nél nagyobb mértékű tereprendezés csak indokolt esetben végezhető.

Ahol az övezeti előírások nem tiltják  a tereprendezést, a tereprendezés az épület, út, közmű, kert építéssel összefüggésben, azzal egyidejűleg, az épület, út, közmű, kert  tervekkel együtt jóváhagyott  tereprendezési terv alapján végezhető.

Élővilág védelme

23.§(1) A Séd patak és a Séd-Malom árok partjain kialakult fás – bokros sáv, mint ökológiai folyosó megőrzendő és ahol a növényállomány hiányos, az őshonos, az ökológiai viszonyokhoz alkalmazkodó fafajok telepítésével továbbfejlesztendő.

(2) Az erdő- és a természeti területeken az Ex-Iege védett növényállomány és állatvilág megőrzendő, irtása, zavarása tilos. A természeti területeken csak az őshonos állatok legeltetése megengedet.

(3) A mezőgazdasági tájfásítás meglévő elemeit meg kell védeni és új fasorokkal kell kiegészíteni az utak és a birtokhatárok mentén.

(4) Az alacsonyabb ökológiai értékű alacsony termőképességű szántó területeken távlatilag törekedni kell a magasabb ökológiai értékű erdő telepítésére.

Általános környezetvédelmi előírások

24.§ (1) A külön jogszabályban meghatározott környezeti hatásvizsgálat elvégzéshez kötött ipari tevékenységek a településterületén nem telepíthetők.

(2)	Sóly területén csak olyan beruházások, fejlesztések valósíthatók meg, amelyek sem a felszíni, sem a felszín alatti vizeket, sem a talajt, sem a levegőt, sem az élővilágot, nem szennyezik, nem károsítják és tájképi, tájesztétikai szempontból is beilleszkednek a tájba.

(3)	A részletes környezetvédelmi előírások:

        - a levegő-, a föld-, a víz védelmére,

        - zaj és rezgés elleni védelemre,

        - hulladékgazdálkodásra, és

        - táj- és természetvédelemre vonatkoznak.

(4)	A környezetvédelem, az emberi magatartás szabályozására Sóly Község Önkormányzata Képviselő-testülete által hozott önkormányzati rendelet - a környezet védelmének általános szabályairól - teljes mértékben érvényesítendő.

8. Az egyes építési övezetek sajátos előírásai

25.§ (1) Az Lf-2övezetben az alábbi egyedi követelmények érvényesek

(1) Az építési övezet területén külső tömör kerítés nem építhető, az áttört szakaszok felülete minimum 50% legyen.

A tömör szakaszok terméskő, az áttört szakaszok fa anyagúak lehetnek.

A kerítés maximális magassága 1,70 m lehet.

(2) Az építési övezet területén csak magastetős épület építhető 30-43 fok közötti hajlásszögű tetővel. A gerincvonal jellemzően az utcára merőleges legyen. A tetőfelületen szabványpala és hullámpala fedés nem alkalmazható. A homlokzati felületek döntően falazott, vakolt megjelenésűek legyenek. Az utcai homlokzaton erkély nem alakítható ki.

(2) Az Lf-3 övezetben az alábbi egyedi követelmények érvényesek

(1) Az építési övezet területén csak magastetős épület építhető 35-45 fok közötti hajlásszögű tetővel. A gerincvonal jellemzően az utcára merőleges legyen. A tetőfelületen fémlemez, pala és bitumenzsindely fedés nem alkalmazható. A homlokzati felületek döntően falazott, vakolt megjelenésűek legyenek. Az utcai homlokzaton erkély nem alakítható ki.

(2) Az építési övezet területén a hagyományoknak megfelelő utcai tömör terméskő vagy vakolt tégla kerítés, valamint áttört fa kerítés építhető a kialakult állapotnak megfelelő magassággal.

(3) Az Lf-4 övezetben az alábbi egyedi követelmények érvényesek

(1) Az építési övezet területén csak magastetős épület építhető 35-45 fok közötti hajlásszögű tetővel. A gerincvonal jellemzően az utcára merőleges legyen. A tetőfelületen fémlemez, pala és bitumenzsindely fedés nem alkalmazható. A homlokzati felületek döntően falazott, vakolt megjelenésűek legyenek. Az utcai homlokzaton erkély nem alakítható ki.

(2) Az építési övezet területén külső tömör kerítés nem építhető, az áttört szakaszok felülete minimum 50% legyen.

(3) Az építési tervdokumentációnak homlokzat színezési tervet is kell tartalmaznia.

(4) A Vt-1övezetben az alábbi egyedi követelmények érvényesek

(1) Az építési övezet területén csak magastetős épület építhető 37-45 fok közötti hajlásszögű tetővel. A gerincvonal jellemzően az utcára merőleges legyen. A tetőfelületen fémlemez, pala és bitumenzsindely fedés nem alkalmazható. A homlokzati felületek döntően falazott, vakolt megjelenésűek legyenek. Az utcai homlokzaton erkély nem alakítható ki.

(2) Az építési övezet területén a hagyományoknak megfelelő utcai tömör terméskő vagy vakolt tégla kerítés, valamint áttört fa kerítés építhető a kialakult állapotnak megfelelő magassággal.

(3)Az építési övezet területén található országosan védett műemlék templom és környezete szakszerű műemléki helyreállítás után megőrzendő.

A templom kert és a csatlakozó közterületek rendezése csak az illetékes hatóság által engedélyezett kertépítészeti tervek alapján történhet.

(4) A tervdokumentációnak homlokzat színezési tervet is kell tartalmaznia.

(5) Vt-3övezetben az alábbi egyedi követelmények érvényesek

(1) Az építési övezet területén eredeti vagy helyreállított állapotában kell megőrizni az országosan védett műemlék épületeket, kerítéseket, valamint a műemlékek telkén található egyéb építményeket és növénykultúrákat.

Az eredeti telekbeosztás, beépítés, terepszint nem módosítható.

A műemlék épületekkel kapcsolatos bármilyen építési tevékenység csak az illetékes hatóság  engedélye alapján végezhető.

(2) Az övezet területén található nem műemlék épületekkel kapcsolatos bármilyen építési tevékenység csak az illetékes hatóság szakhatósági állásfoglalásának megfelelően, azzal összhangban engedélyezhető.

(3) az építési tevékenység során az országosan védett műemlékek közelsége miatt csak az azokhoz alkalmazkodó tömegforma, tetőforma, anyaghasználat, színezés és kertkialakítás engedhető meg.

(4) Az építési engedélyezési tervdokumentációnak homlokzat színezési tervet is kell tartalmaznia.

# (5) Az épület homlokzati vakolata a hagyományoknak megfelelő, halvány árnyalatú, fehér vagy tört-fehér színezetű lehet

(6) A Vt-4 övezetben az alábbi egyedi követelmények érvényesek

(1)  Az építési övezet területén csak magas tetős épület építhető 37 - 45 fok közötti hajlásszögű tetővel. A tetőfelületen fémlemez, pala  és  bitumenzsindely fedés nem alkalmazható.

(2) A  homlokzati felületek döntően falazott, vakolt megjelenésűek legyenek.

Az utcai homlokzaton erkély nem alakítható ki.

(3)  Az építési övezet területén a hagyományoknak megfelelő utcai tömör

terméskő vagy vakolt tégla kerítés, valamint áttört fa kerítés építhető a

kialakult állapotnak megfelelő magassággal. A belső kerítések az utcai

kerítéssel azonos anyagúak lehetnek.

(4)  A  helyi  védettségre  javasolt  építmények  és  környezetük  védelmét  a

Helyi  értékvédelmi  rendeletnek  megfelelően  kell  biztosítani.

(5)Az épület homlokzati vakolata a hagyományoknak megfelelő, halvány árnyalatú,

pasztell színezetű lehet.

(7) Az Üh („Szőlőhegy“) területén az alábbi egyedi követelmények érvényesek

(1) Az építési övezet területén fenn kell tartani a szőlő és gyümölcsös művelési ágnak megfelelő tevékenységet. A jelenleg gyep és szántó művelési ágba sorolt területeken szőlőt vagy gyümölcsöst kell telepíteni.

(2) Az építési övezet területén csak magastetős épület építhető 37-45 fok közötti hajlásszögű tetővel. A gerincvonal jellemzően az lejtőre merőleges legyen. A tetőfelületen fémlemez, pala és bitumenzsindely fedés nem alkalmazható. A homlokzati felületek döntően falazott, vakolt megjelenésűek legyenek. Az oromzatokon erkély nem alakítható ki.

(3) Az építési övezet területén tömör kerítés nem építhető, az áttört szakaszok felülete minimum 50% legyen. Az övezet területén drótháló alkalmazható.

A tömör szakaszok terméskő, az áttört szakaszok fa anyagúak lehetnek.

A kerítés maximális magassága 1,70 m lehet.

A kerítés helyett élősövény is létesíthető, tájhonos, lombhullató cserjefajok alkalmazásával: közönséges fagyal, húsos som, veresgyűrűs som, kerti orgona.

(4)Az épület lejtő és utca felöli homlokzatain gáz fogadószekrény, nyomásszabályozó, klímaszekrény, parabola antenna, fém kémény, szellőző berendezés vagy  más gépi berendezés és szerelt vezeték kizárólag abban az esetben helyezhető el, amennyiben igazolható, hogy a szakmai előírásoknak megfelelően máshol nem helyezhető el.

(5)  Lábon álló kerti tető az elő - és az oldalkertben nem helyezhető el.

(8) Gksz övezetekben az alábbi egyedi követelmények érvényesek

(1) Az építési övezet területén csak magastetős épület építhető 37-45 fok közötti hajlásszögű tetővel. A tetőfelületen fémlemez, pala és bitumenzsindely fedés nem alkalmazható. A homlokzati felületek döntően falazott, vakolt megjelenésűek legyenek.

(2) Az építési övezet területén a hagyományoknak megfelelő utcai tömör terméskő vagy vakolt tégla kerítés , valamint áttört fa kerítés építhető.

A kerítés magassága maximum 1,70 m lehet.

(9) A Ksp övezetekben az alábbi egyedi követelmények érvényesek

(1) Az építési övezet területén a Séd patak és a Séd-Malomárok mentén kerítés nem építhető. A telek közterülettel érintkező szakaszán csak áttört kerítés létesíthető.

Az áttört szakaszok felülete minimum 50% legyen.

A tömör szakaszok terméskő, az áttört szakaszok fa anyagúak lehetnek.

A kerítés magassága maximum 1,70 m lehet. A belső kerítések csak áttörtek lehetnek.

(10) A Köu övezetben az alábbi egyedi követelmények érvényesek

(a) A parkoló területen 4 gépkocsi állásonként 1 db őshonos lombos fa telepítendő.

(b) Az övezet területét nem lehet bekeríteni, azt közterületként kell kezelni.

(11) A Zkp-1övezetben az alábbi egyedi követelmények érvényesek

(a) Az övezet területét nem lehet bekeríteni, azt közterületként kell kezelni.

(b) Az övezet területének ökológiai adottságai miatt (köves altalaj, vékony termőréteg), valamint a kilátás és rálátás védelem érdekében a közparkban az eredetihez közeli természeti állapot tartandó fenn és az eredeti terepszint tartandó fenn.

A közpark kialakítása jóváhagyott tereprendezési-kertépítési terv alapján történhet.

(12) A Zkp-2övezetben az alábbi egyedi követelmények érvényesek

(a)  Az övezet területét nem lehet bekeríteni, azt közterületként kell kezelni.

(b)  Az övezet területének ökológiai adottságai miatt (köves altalaj, vékony

termőréteg, Séd – Malom árok közelsége), a közparkban az eredetihez

közeli természeti állapot és az eredeti terepszint tartandó fenn.

A közpark kialakítása jóváhagyott tereprendezési - kertépítési terv alapján történhet.

(13) A Zteövezetben az alábbi egyedi követelmények érvényesek

(a) Az övezet területe bekeríthető tömör terméskő vagy áttört fa kerítéssel.

A kerítés magassága maximum 1,70 m lehet.

(b) Az övezet területén előírt minimális zöldfelület legalább 25%-át fásítottan kell 
 kialakítani. A fásítást elsősorban a gyalogutak mellett meglévő és telepítendő őshonos
 lombos fasorokkal kell biztosítani.

(c) Az építési övezet területén óriásplakát, fényreklám, cégtábla és reklámtábla nem
 helyezhető el.

(14) Az Ev övezetben az alábbi egyedi követelmények érvényesek

(a) A település belterületén a temető mellett kijelölt védőerdő területet őshonos fa és
 cserjefajok alkalmazásával erdészeti telepítési és üzemterv alapján kell fásítani.

(b) A település belterületén a Kálvária dombi fenyves erdő területén a dombtető 25 m
 sugarú körzetében a kilátás és a rálátás biztosítása érdekében a fekete fenyves
 kiritkítandó erdészeti terv alapján.

A tájidegen fekete fenyő faállomány fokozatos cseréjével tájba illeszkedő őshonos
        fafajösszetételű vegyes-lombos erdővé alakítandó, erdészeti telepítési terv alapján.

(c) Az övezet területén belterületen kerítés nem, külterületen pedig csak vadvédelmi
 kerítés építhető.

(15) A Tk övezetben az alábbi egyedi követelmények érvényesek

Az övezet területén belterületen kerítés nem, külterületen pedig csak vadvédelmi
 kerítés építhető.

(16) Az Má övezetben az alábbi egyedi követelmények érvényesek

(1) Az övezet területén a belterületi telkek körül kerítés nem építhető.

Az övezet területén a külterületi telkek körül vadvédelmi célból vadháló és
        villanypásztor létesíthető.

A telken belül a gazdasági épületek köré csak áttört fa kerítés építhető.

A kerítés magassága maximum 1,70 m lehet.

(2) Az övezet területén csak magastetős épület építhető 30-45 fok közötti hajlásszögű
 tetővel. A 9 m-nél szélesebb gazdasági épületek 15-30 fokos tetővel is megépíthetők. A tetőfelületen fémlemez, pala és bitumenzsindely fedés nem alkalmazható. A
 homlokzati felületek döntően falazott, vakolt megjelenésűek legyenek.

(17) A Kkr övezetben az alábbi egyedi követelmények érvényesek

Az övezet területének ökológiai adottságai miatt (köves altalaj, vékony termőréteg),
 valamint a kilátás és rálátás védelem érdekében az eredetihez közeli természeti állapot és az eredeti terepszint fenntartandó.

(18) A Kte övezetben az alábbi egyedi követelmények érvényesek

# (a) Az övezet területe bekeríthető tömör terméskő vagy áttört fa kerítéssel. A kerítés
          magassága maximum 1,70 m lehet.

(b) Az övezet területén előirt minimális zöldfelület legalább 25 % -át fásítottan kell
          kialakítani. A fásítást elsősorban a gyalogutak mellett meglévő és telepítendő őshonos
          lombos fasorokkal kell biztosítani.

9. Az egyes sajátos építmények, műtárgyak elhelyezése

26.§ (1)A teljes település ellátását biztosító felszíni energiaellátási és elektronikus hírközlési sajátos építmények, műtárgyak elhelyezésére nem alkalmas területek:

  - területi védelem alatt álló területek,

  - településképi szempontból meghatározó területek,

  - műemlék területe, műemléki környezet területe,

  - temető területe,

  - régészeti lelőhely területe,

  - Natura 2000 terület,

  - országos ökológiai hálózat mag-, folyosó és pufferterülete,

  - helyi jelentőségű természetvédelmi terület,

  - az R-ben erdőterületként szabályozott területek,

  - a törvény erejénél védett források területe,

  - tájképvédelmi terület.

(2)A teljes település ellátását biztosító felszíni energiaellátási és elektronikus hírközlési sajátos építmények, műtárgyak elhelyezésére elsősorban alkalmas területek az R szerint az (1) bekezdés alá nem tartozó beépítésre nem szánt területek.

10. A sajátos építményre, műtárgyra vonatkozó követelmények

27.§ (1) Belterület már beépített, külterület beépítésre szánt területén üzemelő föld feletti villamosenergia hálózat rekonstrukciója, figyelembe véve az egyes földfeletti bekötésű ingatlanok átkötési igényét is

- településképi szempontból meghatározó területen,

- a helyi védelemben részesülő területen,

- tájképvédelmi területen,

- a hálózatépítés csak földalatti elhelyezéssel kivitelezhető.

(2)Belterület már beépített területén, valamint külterület beépítésre szánt területén, ahol a villamosenergia ellátás hálózatai és az elektronikus hírközlési hálózatok is föld feletti vezetésűek

- villamosenergia hálózati rekonstrukció,

- közvilágítási hálózati rekonstrukció

- során a vezetékeket a meglévő oszlopsorra illetve közös tartóoszlopra kell fektetni. Közös oszlopsorra való telepítés bármilyen akadályoztatása esetén az építendő hálózat csak földalatti elhelyezéssel kivitelezhető.

(3)Beépítésre nem szánt területen – erdőterület kivételével – egy oldali közös oszlopsoron kell a villamosenergia szolgáltatást nyújtó és a vezetékes hírközlési hálózatokat elhelyezni, amelyre egyben a felmerülő közvilágítási igény esetén, a közvilágítást szolgáló lámpafejek is elhelyezhetők.

- Közös oszlopsorra való telepítés bármilyen akadályoztatása esetén az építendő hálózatot földalatti elhelyezéssel lehet csak kivitelezni.

- Erdőterületen föld feletti hálózatépítés csak akkor lehetséges, ha az nem igényel erdőirtást. Ha erdőirtás igénye merül fel, a hálózatot csak földalatti telepítéssel lehet építeni.

(4)	Új villamosenergia ingatlan-bekötést a beépítésre szánt területeken és beépítésre nem szánt területek villamosenergia ellátást igénylő telkeinél is földalatti csatlakozással kell kiépíteni akkor is, ha a közhálózat oszlopsoron halad.

28.§ (1) A belterület, beépítésre szánt új fejlesztési területeken, ahol a meglevő gyenge és erősáramú hálózatok föld feletti vezetésűek, új elektronikus hírközlési hálózatokat a meglevő oszlopsorra, illetve közös tartóoszlopra kell fektetni. Közös oszlopsorra való telepítés bármilyen akadályoztatása esetén az építendő hálózatot földalatti elhelyezéssel lehet csak kivitelezni. Amennyiben a területen nincsen meglévő föl feletti vezetésű villamos energia hálózat, ott az elektronikus hírközlési hálózatokat is földalatti elhelyezéssel kell építeni.

(2)Belterület, már beépített területén, valamint külterület beépítésre szánt területén, ahol a meglevő gyenge és erősáramú hálózatok föld feletti vezetésűek, új elektronikus hírközlési hálózatokat a meglevő oszlopsorra, illetve közös tartóoszlopra kell fektetni. Közös oszlopsorra való telepítés bármilyen akadályoztatása esetén az építendő hálózatot földalatti elhelyezéssel lehet csak kivitelezni.

(3)Új elektronikus hírközlési hálózatokat, beépítésre nem szánt területen területgazdálkodási okokból a villamosenergia elosztási, a közvilágítási és egyéb hírközlési szabadvezetékekkel közös, egyoldali oszlopsorra kell fektetni, amelyre egyben a közvilágítást szolgáló lámpafejek is elhelyezhetőek.

29.§ (1) Új antenna telepítésénél 500 m-es körzetben már meglévő antenna előfordulása esetén - ha az nem lakóterületi, vagy településközponti övezetben fekszik – az antennát azzal közös tartószerkezetre lehet csak elhelyezni.

(2)Belterületi építési övezetek területein antenna csak meglévő építményre telepíthető közterületről nem látható építményrészre.

11. A reklámhordozókra vonatkozó településképi követelmények

30.§ (1)Reklám közzététele és reklámhordozók, reklámhordozót tartó berendezések elhelyezése –a (2) bekezdés kivételével - kizárólag az R szerint a település beépítésre szánt területének vegyes és lakóterületnek minősülő területének közterületén, köztulajdonban álló ingatlanokon, kizárólag az önkormányzat által kihelyezett utcabútor igénybevételével lehetséges.

(2) Reklám közzététele és reklámhordozók, reklámhordozót tartó berendezések elhelyezése nem megengedett a településkép védelméről szóló törvény 1. melléklete szerint településkép szempontjából kiemelt területnek minősülő területen, így különösen műemlék területen, műemléki jelentőségű területen, műemléki környezet területén, régészeti lelőhely területén.

(3) A településképileg meghatározó területen csak egységes megjelenésű információs vagy más célú berendezés helyezhető el.

(4) A település területén óriás plakát, fényreklám, zajreklám nem helyezhető el.

(5) A reklámok közterületen és magánterületen történő elhelyezését szabályozó jogszabályokban meghatározott tilalmak és rendelkezések alól az önkormányzat polgármestere felmentést adhat az alábbi feltételek esetén:

a) a település szempontjából jelentős valamely eseményről való tájékoztatás érdekében szükséges, és

b) legfeljebb évente összesen tizenkét naptári hét időszakra

történik a reklám közzététele és reklámhordozók, reklámhordozót tartó berendezések elhelyezése.

V. FEJEZET

KÖTELEZŐ SZAKMAI KONZULTÁCIÓ

12. Rendelkezés a szakmai konzultációról

31.§ Építési tevékenység megkezdését megelőzően az építtető a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Tr.) 25.§-a szerint kötelesa tervezett építési tevékenységgel kapcsolatosan településkép-védelmi tájékoztatást kérni és szakmai konzultációt kezdeményezni az önkormányzatnál.

32.§(1) Amennyiben külön jogszabály, így különösen területrendezéssel kapcsolatos jogszabály szerint építmény elhelyezésének, építésének feltétele a tájba illeszkedés, melynek igazolására az építtetőnek látványtervet kell készítenie úgy a szakmai konzultáció kezdeményezéshez a kezdeményező köteles e rendelet szerint arculati tervet benyújtani.

- A szakmai konzultáció során kiállított emlékeztetőnek tartalmaznia kell azt, hogy a benyújtott arculati terv szerint a tervezett építmény elhelyezése, építése az élő, élettelen természetes, és meglévő épített környezethez illeszkedik-e vagy sem.

- A szakmai konzultáció a település polgármesterének feladata, szükség esetén települési főépítész és a települési tervtanács bevonásával. Az elkészített emlékeztető csak azt követően adható ki a kérelmező részére, ha azt előzetesen a polgármester jóváhagyta.

VI. FEJEZET

TELEPÜLÉSKÉPI VÉLEMÉNYEZÉSI ELJÁRÁS

13. A véleményezési eljárással érintett építmények köre

33.§ Településképi véleményezési eljárást kell lefolytatni Sóly teljes közigazgatási területén a Tr 26.§ (1) bekezdésében meghatározott építési tevékenységek tekintetében.

14. A véleményezési eljárás részletes szabályai

34.§ (1) A településképi véleményezési eljáráshoz kötött építési munkákra vonatkozó építészeti-műszaki tervdokumentációkkal kapcsolatban a településképi vélemény alapját a főépítész szakmai állásfoglalása képezi.

(2) A településképi véleményezési eljárást az építtető, vagy a tervező a rendelet 2. melléklete szerinti kérelemben terjesztheti elő, az abban felsorolt mellékeltek benyújtásával.

(3) A főépítész szükség esetén a települési tervtanács bevonásával csak a hiánytalanul összeállított tervdokumentációt véleményezi. Egy alkalommal hiánypótlásra hívja fel a kérelmezőt.

(4) A telepítéssel kapcsolatban vizsgálni kell, hogy:

  - a beépítés módja megfelel-e a környezetbe illeszkedés követelményének;

  - megfelelően veszi-e figyelembe a kialakult, illetve átalakuló környező beépítés adottságait, rendeltetésszerű használatának és fejlesztésének lehetőségeit;

  - több építési ütemben megvalósuló új beépítés, illetve meglévő építmények bővítése esetén

ca)	biztosított lesz- vagy marad-e az előírásoknak és az illeszkedési követelményeknek megfelelő további fejlesztés, bővítés megvalósíthatósága;

cb)	a beépítés javasolt sorrendje megfelel-e a rendezett településképpel kapcsolatos követelményeknek.

(5) Az alaprajzi elrendezéssel kapcsolatban vizsgálni kell, hogy:

- a földszinti alaprajz – a tervezett rendeltetés, illetve az azzal összefüggő használat sajátosságaiból eredően – nem korlátozza-, illetve zavarja-e indokolatlan mértékben a szomszédos ingatlanok rendeltetésszerű használatát;

- az alaprajzi megoldások nem eredményezik-e az épület tömegének, illetve homlokzatainak településképi szempontból kedvezőtlen megjelenését.

(6) Az épület homlokzatának és tetőzetének kialakításával kapcsolatban vizsgálni kell, hogy:

- azok építészeti megoldásai megfelelően illeszkednek-e a kialakult, illetve a településrendezési eszköz szerint átalakuló épített környezethez;

- a homlokzatok tagolása, a nyílászárók kiosztása összhangban van-e az épület rendeltetésével és használatának sajátosságaival;

- a terv településképi szempontból kedvező megoldást tartalmaz-e az épület gépészeti és egyéb berendezései, tartozékai elhelyezésére, továbbá

- a tetőzet kialakítása – különösen hajlásszöge és esetleges tetőfelépítményei – megfelelően illeszkednek-e a domináns környezet adottságaihoz.

(7) A határoló közterülettel való kapcsolatot illetően vizsgálni kell, hogy:

- a közterülethez közvetlenül kapcsolódó szint alaprajzi kialakítása, illetve ebből eredő használata:

aa)	korlátozza-e a közúti közlekedést és annak biztonságát;

ab)	korlátozza-, illetve zavarja-e a gyalogos és a kerékpáros közlekedést és annak biztonságát;

ac)	megfelelően veszi-e figyelembe a közterület adottságait és esetleges berendezéseit, műtárgyait, valamint növényzetét, illetve ebből eredően

ad)	a terv megfelelő javaslatokat ad-e az esetleg szükségessé váló – a közterületet érintő – beavatkozásokra,

- az esetleg a közterület fölé benyúló építmény-részek, illetve szerkezetek és berendezések milyen módon befolyásolják a közterület használatát, különös tekintettel a meglévő, illetve a telepítendő fákra, fasorokra.

VII. FEJEZET

TELEPÜLÉSKÉPI BEJELENTÉSI ELJÁRÁS

15. A bejelentési eljárással érintett reklámhordozók köre

35.§ Településképi bejelentési eljárást folytat le a polgármester Sóly teljes közigazgatási területén - közterületről vagy közforgalom céljára átadott magánterületről vagy közforgalom által használt területről láthatóreklám, reklámhordozó, cégreklám elhelyezése esetén, amennyiben a reklám, reklámhordozó, cégreklám elhelyezője nem az önkormányzat.

36.§ (1) A településképi bejelentési eljáráshoz kötött tevékenység alapját a polgármester szakmai állásfoglalása képezi, melybe szükség esetén bevonja a főépítészt és a települési tervtanácsot is.

(2) A településképi bejelentési eljárás lefolytatása és az építészeti-műszaki dokumentáció értékelése során a településképben esztétikusan megjelenő, településképet nem zavaró, az épített és természeti környezethez illeszkedő, és annak előnyösebb megjelenését segítő megoldási szempontokat kell érvényesíteni.

(3) Részletes vizsgálati szempontok:

a)	nem zavarja-e a környezetében levő épületek, építmények, utcák, terek, használhatóságát,

b)	megjelenésével, színezésével, méreteivel nem okoz-e esztétikai és látványbeli zavart a településképben a közterületei felőli látványban,

- az épület, kerítés homlokzati architektúrájához illeszkedik e.

(4) A bejelentési eljárás lefolytatása alapján a kérelem tárgyának fennmaradási érvényessége az igazolás kiállításának dátumától számítva:

- reklám, reklámhordozó esetén 1 év,

b) cégreklám esetén 5 év, de legfeljebb a működés befejezésének időpontjáig.

37.§A településképi bejelentési eljáráshoz csatolni kell a reklámnak, reklámhordozónak, cégreklámnak a (3) bekezdésben szerinti vizsgálatot lehetővé tevő műszaki leírását és látványtervét. A polgármester szükség esetén egy alkalommal hiánypótlásra hívja fel a kérelmezőt.

VIII. FEJEZET

A TELEPÜLÉSKÉPI KÖTELEZÉS, TELEPÜLÉSKÉPI BÍRSÁG

16. A településképi kötelezési eljárás

38.§ (1)A polgármester a rendeletben meghatározott településképi követelmények teljesítése érdekében - a hatályos eljárási törvény alapján – kötelezési eljárást folytat le és szükség esetén kötelezést bocsát ki.

(2) A kötelezési eljárás lefolytatható az építési tevékenységgel összefüggésben megtartott szakmai konzultáció eredményeképpen kiadott emlékeztetőben foglalt, vagy a településképi véleményben foglalt településképi követelmény figyelmen kívül hagyásával megvalósult építés esetén. Kötelezési eljárás lefolytatható úgy is, hogy azt nem előzte meg szakmai konzultáció, településképi véleményezési eljárás.

(3) A kötelezési eljárás lefolytatható hivatalból, vagy kérelemre.

(4) Kötelezési eljárást kezdeményező kérelem az önkormányzatnál írásban nyújtható be, és a kérelemben meg kell jelölni, hogy a rendelet mely szakaszában foglalt településképi követelmény nem teljesülése miatt történik a kezdeményezés.

(5)A polgármester a tényállás tisztázása során köteles beszerezni a települési főépítész szakmai állásfoglalását.

(6) A településképi kötelezés irányulhat építmény, építményrész felújítására, átalakítására vagy elbontására.

17. A településképi bírság kiszabásának esetkörei és mértéke

39.§ (1)A polgármester településképi bírságot szab ki a lefolytatott településképi kötelezési eljárás során a magatartás elkövetőjével szemben, amennyiben megállapítja, hogy az építési tevékenységre a korábban kiadott szakmai konzultáció eredményeképpen kiadott emlékeztetőben vagy a településképi véleményezési eljárás során kiadott véleményben foglalt településkép követelmény megsértésével került sor.

(2) A polgármester településképi bírságot szab ki azzal szemben, aki a lefolytatott  településképi kötelezési eljárás során kiadott településképi kötelezést tartalmazó jogerős határozatban foglalt kötelezettségét nem teljesíti.

(3) A településképi bírság összege 10 000 - 1 000 000,-Ft. A településképi bírság a jogsértő állapot előírt határidőn belüli megszüntetésének elmulasztása miatt ismételten is kiszabható.

(4) A településképi bírság kiszabásakor a polgármester mérlegeli a jogsértő magatartás súlyát, különösen a településkép védelméhez fűződő érdek sérelmének mértékét, a jogsértés ismételtségét, időtartamát. A polgármester a bírság kiszabása során köteles beszerezni a települési főépítész szakmai állásfoglalását a településkép védelméhez fűződő érdeksérelem mértékének megállapítása érdekében.

(5) A befolyt településképi bírságot az önkormányzat költségvetésében elkülönítetten kezeli. A befolyt bírság összege kizárólag a közterületek, utak járdák felújítására, fejlesztésére, építésre, továbbá a helyi egyedi védelem alatt álló építmények megóvásának, fennmaradásának, megőrzésének támogatása érdekében a Környezetvédelmi Alap bevételének növelésére lehet felhasználni. A Képviselő-testület évente a költségvetési rendelet megalkotásával egyidejűleg dönt az előző évben befolyt településképi bírság felhasználásáról.

IX. FEJEZET

ZÁRÓ ÉS ÁTMENETI RENDELKEZÉSEK

18. Hatálybalépés

40.§ (1) Ez a rendelet 2017. december31-énlép hatályba.

(2) E rendelet rendelkezéseit a rendelet hatályba lépését követően induló eljárásokban kell alkalmazni.

(3) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg nem alkalmazhatók az R-ben meghatározott településképi követelmények.

19. Átmeneti rendelkezések

41.§ Hatályát veszti:

Sóly Község Önkormányzat Képviselő Testületének 6/2002.(X.17.) Rendeletének:

7.§ (9) 2. és 3. mondata, (11), (13), (15) bekezdése

8.§-a

9.§ (1-12) bekezdései

15.§-a

19.§ (3), (5), (6), (7), (10) bekezdései

20.§ (3),(5), (6), (9) bekezdései

21.§ (3), (4), (6), (9) bekezdései

23.§ (4), (5), (6), (9), (10), (11) bekezdései

24.§ (4), (5), (6), (9), (10), (11), (12), (13) bekezdései

25.§ (3), (4), (5), (6), (10), (11) bekezdései

26.§ (4), (5), (6), (9), (10), (11) bekezdései

27.§ (5), (6), (7), (8), (9), (14), (16) bekezdései

28.§ (3), (4), (6) bekezdései

29.§ (3), (4), (6) bekezdései

30.§ (3), (4), (6) bekezdései

31.§ (3), (4) bekezdései

32.§ (3), (4) bekezdései

34.§(4), (5) bekezdései

35.§ (3), (4), (5) bekezdései

36.§ (3), (4), (5) bekezdései

37.§ (3), (4), (5) bekezdései

38.§ (3), (4), (5) bekezdései

39.§ (5) bekezdése

40.§ (4), (5), (6) bekezdései

41/A.§ (5) második mondata

41/B.§ (2), (3) bekezdései

Kaptur József	                                                                Kovács János György

polgármester                                                                               jegyző

Záradék:

A rendelet kihirdetésének napja: 2017. december

1. melléklet a    /2017. (XII..) önkormányzati rendelethez

I) BELTERÜLET

Római Katolikus templom	272 hrsz	Kossuth Lajos u.

Lakóház	247 hrsz	Árpád köz

Malom együttes	249-251 hrsz	Vasút u.

Kőhíd	252 hrsz	Vasút u.

Molnárház	253 hrsz	Vasút u.

Kőhíd a Séd-patak fölött	190 hrsz	Vasút u.

Malom	94 hrsz	Kossuth u.

II) KÜLTERÜLET

Római Katolikus Kálvária, Stációk   	047/3	Kálvária domb

Papírmalom romjai	04 hrsz	Külterület

Avar kori temető	021 hrsz	Külterület

III) EGYÉB VÉDETT ÉRTÉKEK

A „régi” falu területén: földdel fedett pincék

A „Szőlőhegyen” földdel fedett pincék

2. melléklet a     /2017. (XII.    .) önkormányzati rendelethez

KÉRELEM

1. Kérelmező/építtető neve:…………………………………………………………………….

2. Kérelmező/építtető címe: …………………………………....................................................

3. Levelezési cím: ………………………………………………………………………………

4. A tervezett és véleményezésre kért építési tevékenység helye: …………………………….

5. Az érintett telek helyrajzi száma:……………………………………………………………

Melléklet: Építészeti műszaki tervdokumentáció

(Az építészeti-műszaki dokumentációnak a véleményezéshez az alábbi munkarészeket kell tartalmaznia:

a) helyszínrajzi elrendezés ábrázolása, a szomszédos beépítés bemutatása, védettség lehatárolása, terepviszonyok megjelenítése szintvonalakkal,

b) településképet befolyásoló tömegformálás, homlokzatkialakítás, utcakép, illeszkedés ábrázolása (lehet makett, fotómontázs, digitális megjelenítés is),

c) reklámelhelyezés ábrázolása,

d) rendeltetés meghatározása, valamint

e) rövid műszaki leírás a különböző védettségek bemutatásával, a telepítésről és az építészeti kialakításról.)

A véleményezési eljárás lefolytatásához a kérelmet papíralapon kell benyújtani, és a véleményezendő építészeti-műszaki dokumentációt elektronikus formában az építésügyi hatósági eljáráshoz biztosított elektronikus tárhelyre fel kell tölteni, melyhez a polgármesternek hozzáférést kell biztosítani.

ÉTDR azonosító:……………………………………………………………….

Tájékoztatás: A polgármester a döntését a kérelem beérkezésétől számított 15 napon belül küldi meg a kérelmező nevére és címére, illetve kerül feltöltésre az elektronikus tárhelyre. A polgármester véleményében:

a)engedélyezésre - feltétellel vagy anélkül - javasolja a tervezett építési tevékenységet, vagy

b) engedélyezésre nem javasolja a tervezett építési tevékenységet, ha

ba) a kérelem vagy melléklete nem felel meg az e rendeletben meghatározottaknak, vagy

bb) a tervezett építési tevékenység nem felel meg az e rendeletben foglalt településképi követelményeknek.

A polgármester véleménye tartalmazza:

a) a kérelmező (építtető) adatait,

b) a tervezett építési tevékenység rövid leírását, helyét, címét és a telek helyrajzi számát,

c) a véleményt és annak részletes indoklását.

A településképi vélemény ellen önálló jogorvoslatnak nincs helye, az csak az építésügyi hatósági ügyben hozott döntés keretében vitatható.

Dátum:……………………………………….

Aláírás:……………………………………..

3. melléklet a     /2017. (XII.    .) önkormányzati rendelethez

A település településképi szempontból meghatározó területén telepíthető növények jegyzéke

1. Alnus glutinosa (Enyves éger)

2. Amigdalus communis (Közönséges mandula)

3. Acer campestre (Mezei juhar)

4. Acer platanoides (Korai juhar)

5. Acer pseudoplanatus (Hegyi juhar)

6. Carpinus betulus (Gyertyán)

7. Corylus colurna (Törökmogyoró)

8. Fraxinus excelsior (Magas kőris)

9. Fraxinus excelsior ssp. „Pannonica” (Magyar kőris)

10. Fraxinus ornus (Virágos kőris)

11. Juniperus communis (Közönséges boróka)

12. Morus alba (Fehér eperfa

13. Padus avium (Madárcseresznye

14. Populus alba (Fehér nyár)

15. Populus nigra (Fekete nyár)

16. populus nigra „Piramidalis” (Jegenye nyár)

17. Populus tremula (Rezgő nyár)

18. Pyrus pyraster (Vadkörte)

19. Quercus cerris (Csertölgy)

20. Quercus petraea (Kocsánytalan tölgy)

21. Quercus pubescens (Molyhos tölgy)

22. Quercus robur (Kocsányos tölgy)

23. Quercus robur „Fastigiata” (Oszlopos kocsányos tölgy)

24. Salix alba (Fehér fűz)

25. Sorbus aria (Lisztes berkenye)

26. Sorbus domestica (Házi berkenye)

27. Sorbus torminalis (Barkóca berkenye)

28. Tilia cordata (kislevelű hárs)

29. Tilia platyphyllos Nagylevelű hárs)

30. Tilia tomentosa (Ezüsthárs)

Cserjék:

1. Prunus tenella (Törpemandula)

2. Berberis vulgaris (Sóskaborbolya)

3. Colutea arborescens (Pkkadó dudafürt)

4. Cornus mas (Húsos som)

5. Cornus sanguinea (Veresgyűrű som)

6. Corylus avellana (Közönséges mogyoró)

7. Cotinus coggygria (Cserszömörce)

8. Crataegus laevigata (Csere galagonya)

9. Crataegus monogyna (Egybibés galagonya)

10. Euonymus europeanus (Csíkos kecskerágó)

11. Euonymus verrucosus (Bibircses kecskerágó)

12. Frangula alnus (Kutyabenge)

13. Ligustrum vulgare (Közönséges fagyal)

14. Lonicera xylosteum (Ükörke lonc)

15. Prunus spinosa (Kökény)

16. Rhamnus catharticus (Varjútövis benge)

17. Rosa canina (Vadrózsa)

18. Salix cinerea (Rekettyefűz)

19. Salix caprea (Kecskefűz)

20. Staphylea pinnata (Mogyorós hólyagfa)

21. Syringa vulgaris (Kerti orgona)

22. Viburnum lantana (Ostorménfa)

23. Viburnum opulus (Kányabangita)

24. Philadelphus coronarius (Közönséges jezsámen)